目录

一、实验目的	1

二、 设计要求	1

(1)模型机的设计要求	1

(2)模型机的逻辑框图	1

三、实验原理	2

8位CPU结构：	3

8位CPU组成：	4

8位CPU的顶层设计电路原理图	5

四、实验准备	5

1.设计内容	5

2.元件接口	6

accumulator累加器	6

ALU运算器	6

controller硬布线控制器	7

instruction_register寄存器	7

program_counter程序计数器	7

RAM静态储存器	8

top_level由六大模块组成的模型机	8

五、实验过程	9

1、8位CPU电路图	9

2、ram中测试程序说明	9

3、测试程序，波形图及指令的对应关系分析，数据运算过程分析	10

一、实验目的

1、融会贯通本课程各章节的内容，通过知识的综合运用，加深对计算机系统各功能部件的工作原理及相互联系的认识，加深计算机工作中“时间一空间”概念的理解，从而清晰地建立计算机的整机概念

2、学习设计和调试计算机的基本步骤和方法，提高使用Quartus等软件仿真工具和集成电路的基本技能

3、培养科学研究的独立工作能力，取得工程设计与组装调试的实践和经验

4、设计一台硬布线控制器的8位模型计算机，用VHDL语言完成设计并调试成功

- 设计要求

设计一台硬布线控制器的8位模型计算机，用VHDL语言完成设计并调试成功

(1)模型机的设计要求

| 总线 | 单总线结构 |
| --- | --- |
| 数据线、地址线 | 8位 |
| 指令系统 | 寻址方式 2种（立即数寻址、直接寻址） 类型 5种（算术运算、逻辑运算、数据传送、程序控制） 指令 12条(add、sub、mul、div、neg、and 、not、 or、load、store、branch、halt) |
| 运算器 | 单累加器结构, 8种运算 |
| 控制器 | 硬布线，微控制信号根据需要确定 |

(2)模型机的逻辑框图

三、实验原理

首先，将PC寄存器里的指令传送到IR指令寄存器中，同时PC自增1；其次，以控制器为中心，控制器从指令寄存器取得指令，编译指令，再输出微控制信号，控制ALU的运算，并且使用MAR寄存器中的值借助地址总线访问主存中相应地址位下的数据，将数据取出通过数据总线放置到MDR寄存器中，再由MDR寄存器将数据通过CPU内部总线送至B，和暂存寄存器中的数据进行运算，运算后再把结果通过CPU内部总线 存到MDR中，结合MAR在内存中指向的地址，将

MDR中的数据通过数据总线送至相应物理位置下的存储单元中。指令寄存器继续执行下一条指令，如此循环。

8位CPU结构：

8位CPU组成：

8位CPU的顶层设计电路原理图

四、实验准备

1.设计内容

2.元件接口

accumulator累加器

entity accumulator is ----声明外部实体接口 port ( clk, en_D, ld, selAlu, reset: in STD_LOGIC; --时钟信号 aluD: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); dBus: inout STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); q: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) ); end accumulator;

ALU运算器

entity alu is -----实体声明外部接口 port ( op: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); --选择控制运算类型 accD: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); -- 累加器的8位数据 dBus: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); -- 数据总线用于运算 result: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); --结果的输出 accZ: out STD_LOGIC ); end alu;

controller硬布线控制器

entity controller is ----声明实体外部接口 port ( clk, reset: in STD_LOGIC; mem_enD, mem_rw: out STD_LOGIC; pc_enA, pc_ld, pc_inc: out STD_LOGIC; ir_enA, ir_enD, ir_ld: out STD_LOGIC; ir_load, ir_store, ir_add: in STD_LOGIC; ir_sub,ir_mul,ir_div: in STD_LOGIC; ir_and,ir_or, ir_not: in STD_LOGIC; ir_neg, ir_halt, ir_branch: in STD_LOGIC; acc_enD, acc_ld, acc_selAlu: out STD_LOGIC; alu_op: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) ); end controller;

instruction_register寄存器

entity instruction_register is ----声明实体外部接口 port ( clk, en_A, en_D, ld, reset: in STD_LOGIC; aBus: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); ----数据总线输出 dBus: inout STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); load, store, add,sub,mul,div,andd,orr,nott,neg, halt, branch: out STD_LOGIC ); end instruction_register;

program_counter程序计数器

entity program_counter is port ( clk, en_A, ld, inc, reset: in STD_LOGIC; aBus: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); --数据总线输出 dBus: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) --数据总线输入 ); end program_counter;

RAM静态储存器

entity ram is port ( r_w, en, reset: in STD_LOGIC; aBus: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); ----数据总线输入 dBus: inout STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) ); end ram;

top_level由六大模块组成的模型机

entity top_level is ----声明实体外部接口 port ( clk, reset: in STD_LOGIC; abusX: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); --数据总线输出 dbusX: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); mem_enDX, mem_rwX: out STD_LOGIC; pc_enAX, pc_ldX, pc_incX: out STD_LOGIC; ir_enAX, ir_enDX, ir_ldX: out STD_LOGIC; acc_enDX, acc_ldX, acc_selAluX: out STD_LOGIC; acc_QX: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); alu_accZX: out STD_LOGIC; alu_opX: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) ); end top_level;

五、实验过程

1、8位CPU电路图

2、ram中测试程序说明

| 序号 | 指令字 | 汇编指令 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ram(0) <= x"14"; | STORE 4 | 将MDR 中数据存储到4 号存储单元内 |
| 1 | ram(1) <= x"30"; | SUB 0 | ACC中数据减去0号单元数据结果放到ACC中 |
| 2 | ram(2) <= x"25"; | ADD 5 | ACC中数据加上5号单元数据结果放到ACC中 |
| 3 | ram(3) <= x"15"; | STORE 5 | 将MDR 中数据存储到5号存储单元内 |
| 4 | ram(4) <= x"46"; | MUL 6 | ACC中数据乘上5号单元数据结果放到ACC中 |
| 5 | ram(5) <= x"31"; | SUB 1 | ACC中数据加上1号单元数据结果放到ACC中 |
| 6 | ram(6) <= x"55"; | DIV 5 | ACC中数据除5号单元数据结果放到ACC 中 |
| 7 | ram(7) <= x"06"; | LOAD 6 | 将6号存储单元存储到 MDR 中 |
| 8 | ram(8) <= x"01"; | halte | 终止程序 |

3、测试程序，波形图及指令的对应关系分析，数据运算过程分析

- 测试程序: 11+22-10

| 序号 | 指令字 | 汇编指令 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ram(0) <= x"25"; | ADD 5 | ACC中数据加上5号单元,结果放到ACC中 |
| 1 | ram(1) <= x"26"; | ADD 6 | ACC中数据加上6号单元,结果放到ACC中 |
| 2 | ram(2) <= x"37"; | SUB 7 | ACC中数据减去7号单元,结果放到ACC中 |
| 3 | ram(3) <= x"17"; | STORE 7 | 将MDR 中数据存储到7号存储单元内 |
| 4 | ram(4) <= x"A1"; | halte | 终止程序 |
| 5 | ram(5) <= x"0B"; | LOAD 11 | 将11号存储单元存储到 MDR中 |
| 6 | ram(6) <= x"16"; | STORE 6 | 将MDR 中数据存储到6号存储单元内 |
| 7 | ram(7) <= x"0A"; | LOAD 10 | 将10号存储单元存储到 MDR中 |

（2）程序数据运算过程分析，波形图及逐条指令、逐个部件逐个数据变化的对应关系分析。

周期1分析：

取址：

pc_enA置为高电平，使能pc寄存器的地址输出端，将pc寄存器的值00赋值给abus（地址寄存器MAR），pc_inc置为高电平，pc寄存器的值自增1，mem_rw置为高电平，对内存进行读操作，将MAR里的地址送入内存进行寻址，mem_enD置为高电平，使能内存的数据输出端，将找到的数据25通过数据总线送入dbus（数据寄存器MDR），ir_ld置为高电平，使能IR寄存器的数据输入端，将dbus的数据25输入到IR寄存器里，操作码为0010，地址码为0101。

执行：

ir_enA置为高电平，使能IR寄存器地址输出端，将地址码送入abus（地址寄存器MAR），mem_rw置为高电平，对内存进行读操作，根据abus的内容对内存进行寻址取数，mem_enD置为高电平，将数据0B送入dbus（数据寄存器MDR），对操作码进行译码，译码结果为加法指令，alu_op输出为0010，acc_selAlu置为高电平，将dbus里的数据和acc里的数据进行加法运算，acc_ld置为高电平，将运算的结果赋值给acc，此时acc的值为0B

周期2分析：

取址：

pc_enA置为高电平，使能pc寄存器的地址输出端，将pc寄存器的值01赋值给abus（地址寄存器MAR），pc_inc置为高电平，pc寄存器的值自增1，mem_rw置为高电平，对内存进行读操作，将MAR里的地址送入内存进行寻址，mem_enD置为高电平，使能内存的数据输出端，将找到的数据26通过数据总线送入dbus（数据寄存器MDR），ir_ld置为高电平，使能IR寄存器的数据输入端，将dbus的数据26输入到IR寄存器里，操作码为0010，地址码为0110。

执行：

ir_enA置为高电平，使能IR寄存器地址输出端，将地址码送入abus（地址寄存器MAR），mem_rw置为高电平，对内存进行读操作，根据abus的内容对内存进行寻址取数，mem_enD置为高电平，将数据16送入dbus（数据寄存器MDR），对操作码进行译码，译码结果为加法指令，alu_op输出为0010，acc_selAlu置为高电平，将dbus里的数据和acc里的数据进行加法运算，acc_ld置为高电平，将运算的结果赋值给acc，此时acc的值为21

周期3分析：

取址：

pc_enA置为高电平，使能pc寄存器的地址输出端，将pc寄存器的值02赋值给abus（地址寄存器MAR），pc_inc置为高电平，pc寄存器的值自增1，mem_rw置为高电平，对内存进行读操作，将MAR里的地址送入内存进行寻址，mem_enD置为高电平，使能内存的数据输出端，将找到的数据37通过数据总线送入dbus（数据寄存器MDR），ir_ld置为高电平，使能IR寄存器的数据输入端，将dbus的数据37输入到IR寄存器里，操作码为0011，地址码为0111。

执行：

ir_enA置为高电平，使能IR寄存器地址输出端，将地址码送入abus（地址寄存器MAR），mem_rw置为高电平，对内存进行读操作，根据abus的内容对内存进行寻址取数，mem_enD置为高电平，将数据0A送入dbus（数据寄存器MDR），对操作码进行译码，译码结果为减法指令，alu_op输出为0011，acc_selAlu置为高电平，将dbus里的数据和acc里的数据进行减法运算，acc_ld置为高电平，将运算的结果赋值给acc，此时acc的值为17

周期4分析：

取址：

pc_enA置为高电平，使能pc寄存器的地址输出端，将pc寄存器的值03赋值给abus（地址寄存器MAR），pc_inc置为高电平，pc寄存器的值自增1，mem_rw置为高电平，对内存进行读操作，将MAR里的地址送入内存进行寻址，mem_enD置为高电平，使能内存的数据输出端，将找到的数据17通过数据总线送入dbus（数据寄存器MDR），ir_ld置为高电平，使能IR寄存器的数据输入端，将dbus的数据17输入到IR寄存器里，操作码为0001，地址码为0111。

执行：

ir_enA置为高电平，使能IR寄存器地址输出端，将地址码送入abus（地址寄存器MAR），对操作码进行译码，译码结果为存储指令，mem_enD置为低电平，mem_rw置为低电平，对内存进行写操作，根据abus的内容对内存进行寻址，acc_enD置为高电平，将acc里的数据17写入到dbus（数据寄存器MDR），并送入到内存中进行存储。

分析：

取址：

pc_enA置为高电平，使能pc寄存器的地址输出端，将pc寄存器的值04赋值给abus（地址寄存器MAR），pc_inc置为高电平，pc寄存器的值自增1，mem_rw置为高电平，对内存进行读操作，将MAR里的地址送入内存进行寻址，mem_enD置为高电平，使能内存的数据输出端，将找到的数据A1通过数据总线送入dbus（数据寄存器MDR），ir_ld置为高电平，使能IR寄存器的数据输入端，将dbus的数据A1输入到IR寄存器里，操作码为1010，地址码为0001。

执行：

对操作码进行译码，译码结果为停机指令，停止执行。

（3）任选一条指令为例，必须结合测试波形、电路图、代码、指令系统设计具体说明，标注控制信号，地址，数据等信息的每一次流动、变化。

这里选择指令”25”进行讲解

初始化：

reset置为高电平，

从电路图中可看出，ram、IR、control、PC、ACC这几个模块会进行初始化，以下是这些模块的代码部分，

RAM：当检测到reset为高电平时，初始化内存，使得地址0到7所对应存储单元存入相应的数据；

IR：当检测到reset为高电平时，irReg初始化为“00000000”，在这段代码中irReg是用来保存指令的，用于后续分析；

Controller：当检测到reset为高电平时，state置为reset_state，state用于后续分析产生相应控制信号；

PC：当检测到reset为高电平时，pcReg计数值置为“00000000”；

ACC：当检测到reset为高电平时，accReg置为“00000000”；

整条指令的执行分为取址和执行两部分

取址部分：

由波形图可看出，

pc_enA为高电平，reset为低电平，

由电路图可看出，pc_enA传入pc中，pc的代码如图

PC检测到en_A为高电平，将pcReg赋值给aBus，而之前pcReg被赋值为“00000000”，所以aBus赋值为“00000000”，也就是MAR（地址寄存器）赋值为“00000000”，波形图上的abus输出为“00”（十六进制）。流经的电路如下图所示，

紧接着，通过波形图可看出，

mem_enD和mem_rw均为高电平，流经电路如下，

以下是RAM的部分代码，

不难看出，根据MAR，将内存中该地址下的数据存放到dBus上，也就是数据寄存器，波形图也能够看出，

dbus的值为“25”（十六进制），流经的电路如下图所示，

紧接着，通过波形图可看出，

pc_inc为高电平，流经电路如下，

以下是PC的部分代码，

不难看出，pcReg自增一，紧接着，通过波形图可看出，

acc_ld为低电平，ir_ld为高电平，流经电路如下，

以下是IR的部分代码

不难看出，dbus的值，也就是MDR的值会赋给irReg，由于acc_ld为低电平，故dbus的数据不会流入acc中，波形图上的acc_Q保持不变，

为“00”（十六进制），以下是controller的部分代码，

不难看出，

pc_inc置为0，pc_enA置为0，ir_ld置为0，到此取址阶段就算完成了。

执行部分：

前面取址完成后，指令已经存入IR寄存器里了，也就是irReg存储的值为“00100101”现从IR寄存器开始下面的分析，

从波形图中，不难看出，

ir_enA置为高电平，以下是流经电路，

以下是IR部分代码

不难看出，aBus的被赋值为“00000101”，并送到地址寄存器（MAR）中，此时abus为“05”（十六进制），

跟波形图的显示是一致的；接着irReg经解析后，add被赋值为1，并流向controler中，以下是流经电路，

接着是根据地址到内存中相应位置取出数据，

mem_enD和mem_rw均为高电平，流经电路如下，

以下是RAM部分代码，

不难看出，dBus被赋值为0B，同时将数据送往dbus（数据寄存器MDR），此时dbus的值为“0B”（十六进制），

与波形图的一致，流经电路如下，

紧接着，刚才的add会传入controller里面，以下是controller部分代码，

state会被赋值为add0，

alu_op被赋值为“0010”，

alu_op会流入alu中，流经电路如下，

以下是alu的部分代码，

经分析，op为加法指令，accD与dBus相加，accD为累加器里的值，之前分析过，累加器的初始值为0，所以这里的accD的值为“00000000”，dBus的值为dbus所对应的值，也就是MDR的值，为“00001011”，相加后的结果为“00001011”，即result的值为“00001011”，

通过波形图可看出，

acc_ld与acc_selAlu都为高电平，流经电路如下，

以下是ACC部分代码，

不难看出，accReg被赋值为aluD，而aluD连接的是ALU的result输出端，如下

所以aluD的值为“00001011”，十六进制为“0B”，即ACC寄存器里的值为“0B”，与下图波形图中的结果相同

acc_ld与acc_selAlu均置为低电平，ir_enA也置为低电平。

到此执行部分就算完成了。