- 实验目标

1.融会贯通本课程各章节的内容，通过知识的综合运用，加深对计算机系统各功能部件的工作原理及相互联系的认识，加深计算机工作中“时间-空间”概念的理解，从而清晰地建立计算机的整机概念；

2.学习设计和调试计算机的基本步骤和方法，提高使用Quartus等软件仿真工具和集成电路的基本技能；

3.培养科学研究的独立工作能力，取得工程设计与组装调试的实践和经验；

4.该项目目的是设计一个简单的CPU（中央处理器），该CPU具有基本指令集，我们将利用其指令集生成一个非常简单的程序来验证其性能。

- 实验原理

- 以控制器为中心，首控制器从指令寄存器取得指令，编译指令，再输出微控制信号，控制ALU的运算，PC加一，并且从RAM中取出数据运算，运算后再把结果通过数据总线存到RAM，在指令寄存器读去下一条指令，依次循环。

- 模型机设计要求

| 总线 | 单总线结构 |
| --- | --- |
| 数据线、地址线 | 8位 |
| 指令系统 | 寻址方式 2种（立即数寻址、直接寻址） 类型 5种（算术运算、逻辑运算、数据传送、程序控制） 指令 12条(add、sub、mul、div、neg、and 、not、 or、load、store、branch、halt) |
| 运算器 | 单累加器结构, 8种运算 |
| 控制器 | 硬布线，微控制信号根据需要确定 |

- 模型机逻辑框架

- 微程序控制的基本原理

- 微程序流程图

- 数据格式与指令系统

（1）数据格式：

数据的长度为8位，数据采用补码格式，相对于十进制数范围是:-27<N<27-1

（2）指令格式

| 指令 | 操作码 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| STORE X | 01H | ACC→[X] |
| LOAD X | 02H | [X]→ACC |
| ADD X | 03H | ACC+[X]→ACC |
| SUB X | 04H | ACC-[X]→ACC |
| JMPGZ X | 05H | IF ACC>0 THEN X→PC ELSE PC+1→PC |
| AND X | 06H | ACC and [X]→ACC |
| OR X | 07H | ACC or [X]→ACC |
| NOT X | 08H | Not [X]→ACC |
| SHIFTR X | 09H | SHIFL ACC to RIGHT 1 bit, Logic Shift |
| SHIFTL X | 0AH | SHIFT ACC to LEFT 1 bit, Logic Shift |
| MPY X | 0BH | ACC×[X]→ACC |
| HALT | 0CH | HALT A PROGRAM |

- 定做初始化数据文件

- rom.mif

- 测试数据

- 序号  指令字	    汇编指令      说明

- 1	ram(0) <= x"14";	STORE 4	把累加器中的内容存入4号单元中

- 2	ram(1) <= x"30";	SUB 0	把累加器中的内容减去0号单元的内容，结果放在累加器中

- 3   ram(2) <= x"25";	ADD 5	把累加器中的内容加上5号单元的内容，结果放在累加器中

- 4	ram(3) <= x"15";	STORE 5	把累加器中的内容存入5号单元中

- 5	ram(4) <= x"46";	MUL 6	因上面操作将4号单元内容改变，为 00，即将0号单元中的值放入累加器中

- 6	ram(5) <= x"31";	SUB 1	因上面操作将5号单元内容改变，为 1D，即将累加器中的内容放入13号单元中

- 7	ram(6) <= x"55";	DIV 5	把累加器中的内容除以5号单元的内容，结果放在累加器中

- 8	ram(7) <= x"06";	LOAD 6	将6号单元中的值放入累加器中

- 9	ram(8) <= x"01";	LOAD 1	将1号单元中的值放入累加器中

- 各功能部件VHDL的实现

- ALU

- library ieee;

- use ieee.std_logic_1164.all;

- use ieee.std_logic_unsigned.all;

- entity ALU is

- port( clk,reset,ACCclear:in std_logic;

- aluCONTR :in std_logic_vector(3 downto 0);

- BR       :in std_logic_vector(15 downto 0);

- PCjmp    :out std_logic;

- ACC      :buffer std_logic_vector(31 downto 0));

- end ALU;

- architecture behave of ALU is

- begin

- process(clk)

- begin

- if(clk'event and clk='0')then

- if

- reset='0' then ACC<=x"00000000";

- else if

- ACCclear='1' then  ACC<=x"00000000";

- end if;

- if aluCONTR="0011" then   ACC<=BR+ACC;

- end if;      --ADD

- if aluCONTR="0100" then   ACC<=ACC-BR;

- end if;      --SUB

- if aluCONTR="0110" then   ACC<=ACC and BR;

- end if;      --AND

- if aluCONTR="0111" then   ACC<=ACC or BR;

- end if;       --OR

- if aluCONTR="1000" then   ACC<=not ACC;

- end if;       --NOT

- if aluCONTR="1001" then                                   --SRR

- ACC(14 downto 0)<=ACC(15 downto 1);    ACC(15)<='0';

- end if;

- if aluCONTR="1010" then                                   --SRL

- ACC(15 downto 1)<=ACC(14 downto 0);     ACC(0)<='0';

- end if;

- if aluCONTR="1011" then   ACC<=ACC(15 downto 0)*BR;       end if;     --MPY

- end if;

- end if;

- if ACC>0 then PCjmp<='1';

- else

- PCjmp<='0';

- end if;

- end process;

- end behave;

- CONTROLR

- library ieee;

- use ieee.std_logic_1164.all;

- use ieee.std_logic_unsigned.all;

- entity CONTROLR is

- port(

- control :in std_logic_vector(31 downto 0);

- R,W, RW, PCc1,PCinc,PCc3:out std_logic;

- ACCclear,MBR_MARc,PC_MARc:out std_logic;

- ACC_MBRc,MBR_OPc,MBR_BRc:out std_logic;

- CONTRout:out std_logic_vector(3 downto 0);

- CARc  :out std_logic_vector(3 downto 0);

- CAR   :out std_logic_vector(7 downto 0));

- end CONTROLR;

- architecture behave of CONTROLR is

- begin

- process(control)

- begin

- CAR<=control(7 downto 0);

- PCc1<=control(8);

- PCinc<=control(9);

- PCc3<=control(10);

- ACCclear<=control(11);

- CONTRout<=control(15 downto 12);

- R<=control(16);

- W<=control(17);

- MBR_MARc<=control(18);

- PC_MARc<=control(19);

- ACC_MBRc<=control(20);

- MBR_OPc<=control(21);

- MBR_BRc<=control(22);

- CARc<=control(26 downto 23);

- RW<=control(17);

- end process;

- end behave;

- CAR

- library ieee;

- use ieee.std_logic_1164.all;

- use ieee.std_logic_unsigned.all;

- entity CAR is

- port( clk,reset :in std_logic;

- CARc  :in std_logic_vector(3 downto 0);

- CAR,OP   :in std_logic_vector(7 downto 0);

- CARout:buffer std_logic_vector(7 downto 0));

- end CAR;

- architecture behave of CAR is

- begin

- process(clk)

- begin

- if(clk'event and clk='1')then

- if reset='1' then

- if CARc="1000" then         CARout<="00000000";       end if;

- if CARc="0100" then         CARout<=OP+CARout;      end if;

- if CARc="0010" then       CARout<=CAR;              end if;

- if CARc="0001" then       CARout<=CARout+1;         end if;

- else CARout<="00000000";

- end if;

- end if;

- end process;

- end behave;

- IR

- library ieee;

- use ieee.std_logic_1164.all;

- use ieee.std_logic_unsigned.all;

- entity IR is

- port( opcode  :in std_logic_vector(7 downto 0);

- IRout   :out std_logic_vector(7 downto 0));

- end IR;

- architecture behave of IR is

- begin

- IRout<=opcode;

- end behave;

- PC

- 保持在程序中使用的指令的跟踪

- library ieee;

- use ieee.std_logic_1164.all;

- use ieee.std_logic_unsigned.all;

- entity PC is

- port( clk,PCjmp,PCc1,PCinc,PCc3,reset:in std_logic;

- CONTRalu  :in std_logic_vector(3 downto 0);

- MBR_PC   :in std_logic_vector(7 downto 0);

- PCout      :buffer std_logic_vector(7 downto 0));

- end PC;

- architecture behave of PC is

- begin

- process(clk)

- begin

- if(clk'event and clk='0')then

- if reset='1' then

- if CONTRalu="0101" then

- if PCjmp='1' then            PCout<=MBR_PC;

- elsif PCjmp='0' then PCout<=PCout+1;

- end if;

- end if;

- if PCc1='1' then          PCout<="00000000";       end if;

- if PCinc='1' then          PCout<=PCout+1;       end if;

- if PCc3='1' then          PCout<=MBR_PC;       end if;

- else PCout<=”00000000”

- end if

- end if;

- end process;

- end behave;

- MAR

- library ieee;

- use ieee.std_logic_1164.all;

- use ieee.std_logic_unsigned.all;

- entity MAR is

- port( clk,PC_MARc,MBR_MARc:in std_logic;

- PC,MBR_MAR:in std_logic_vector(7 downto 0);

- MARout:out std_logic_vector(7 downto 0));

- end MAR;

- architecture behave of MAR is

- begin

- process(clk)

- begin

- if(clk'event and clk='1')then

- if PC_MARc='1' then      MARout<=PC;           end if;

- if MBR_MARc='1' then    MARout<=MBR_MAR;   end if;

- end if;

- end process;

- end behave;

- BR

- ALU的输入，它保持ALU的其他操作数。

- library ieee;

- use ieee.std_logic_1164.all;

- entity BR is

- port( MBR_BRc:in std_logic;

- MBR_BR:in std_logic_vector(15 downto 0);

- BRout:out std_logic_vector(15 downto 0));

- end BR;

- architecture behave of BR is

- begin

- process(MBR_BRc)

- begin

- if MBR_BRc='1' then     BRout<=MBR_BR;     end if;

- end process;

- end behave;

- MBR

- 包含要存储在内存中的值或从内存中读取的最后一个值

- library ieee;

- use ieee.std_logic_1164.all;

- use ieee.std_logic_unsigned.all;

- entity MBR is

- port( clk, reset, MBR_OPc, ACC_MBRc,R,W:in std_logic;

- ACC_MBR :in std_logic_vector(15 downto 0);

- RAM_MBR :in std_logic_vector(15 downto 0);

- MBR_RAM :out std_logic_vector(15 downto 0);

- MBR_BR  :out std_logic_vector(15 downto 0);

- MBR_OP  :out std_logic_vector(7 downto 0);

- MBR_MAR :out std_logic_vector(7 downto 0);

- MBR_PC  :out std_logic_vector(7 downto 0));

- end MBR;

- architecture behave of MBR is

- begin

- process(clk)

- variable temp:std_logic_vector(15 downto 0);

- begin

- if(clk'event and clk='0')then

- if reset='1' then

- if ACC_MBRc='1' then  temp:=ACC_MBR;   end if;

- if R='1' then    MBR_BR<=RAM_MBR;     end if;

- if W='1' then      MBR_RAM<=temp;      end if;

- MBR_MAR<=RAM_MBR(7 downto 0);

- MBR_PC<=RAM_MBR(7 downto 0);

- if MBR_OPc='1' then   MBR_OP<=RAM_MBR(15 downto 8);    end if;

- else MBR_BR<=x"0000";

- MBR_MAR<="00000000";

- MBR_OP<="00000000";

- MBR_PC<="00000000";

- end if;

- end if;

- end process;

- end behave;

- 实验过程

- 8位CPU电路图

- 波形测试

- 开始时PC值为0，PC将指令地址通过地址总线传递给MAR。在开始时由于CAR的值为0，然后会将CAR中的值0传入通过下图红线到rom中找出对应的微指令。然后通过下图红线数据线将微指令传入到control中。control获取指令，传递信号给MAR。MAR从通过下图红线从ram(0)中取出指令022A。再通过下数据总线传输到MBR中，其中02为操作码，2A为地址码。此时该CPU会将读信号R置为1，并且将CAR的值+1变为1，然后会将CAR中的值1像上述过程一样传入到rom中找出对应的微指令，并通过数据线将微指令传入到control   中，所以该CPU会读取MBR 中存的操作码字段通过下图红线地址总线读出并存入到OP(IR)中并且将CAR的值+1变为1。此时CAR的值为2，然后会将CAR中的值2传入到rom中找出对应的微指令，并通过数据线将微指令传入到 control中，所以该CPU会执行CAR←CAR+OP操作，使得CAR的值变为04；然后会将CAR中的值4传入到rom中 找出对应的微指令，并通过数据线将微指令传入到control中，此时CAR的值为04，所以该CPU会执行 CAR←19，使得CAR的值变为19；此时CAR的值为19，然后会将CAR中的值19传入到rom中找出对应的微指令， 并通过数据线将微指令传入到control中，至此正式进入LOAD操作，先将MBR中地址码通过下图红线地址 总线传入到MAR中

- 然后ACC中的值和BR中的值相加并存回ACC使得ACC值为16，最后会将CAR的值+1；此时整个LOAD操作执行 完毕，CAR的值为1c，然后会将CAR中的值1c传入到rom中找出对应的微指令，并通过数据线将微指令传入 到control中，该CPU会将CAR中的值置零。通过以上操作就完成了 0 : 022A; Load 2A这条指令。此时PC值为1，PC中的值会通过地址总线传到MAR，然后从ram(1)中取出指令032B并通过数据总 线传输到MBR中，其中03为操作码，2B为地址码。并且在开始时由于CAR的值为0，然后会将CAR中的值0传 入到rom中找出对应的微指令，并通过数据线将微指令传入到control中，此时该CPU会将读信号R置为1， 并且将CAR的值+1变为1；此时CAR的值为1，然后会将CAR中的值1传入到rom中找出对应的微指令，并通过 数据线将微指令传入到control中，所以该CPU会读取MBR中存的操作码字段通过地址总线读出并存入到OP 中并且将CAR的值+1变为1；此时CAR的值为2，然后会将CAR中的值2传入到rom中找出对应的微指令，并通过数据线将微指令传入到control中，所以该CPU会执行CAR←CAR+OP操作，使得CAR的值变为05；此时CAR 的值为05，然后会将CAR中的值5传入到rom中找出对应的微指令，并通过数据线将微指令传入到control 中，所以该CPU会执行CAR←1E，使得CAR的值变为1E；此时CAR的值为1E，然后会将CAR中的值1e传入到rom 中找出对应的微指令，并通过数据线将微指令传入到control中，至此正式进入ADD操作，先将MBR中地址 码通过地址总线传入到MAR中，然后将CAR的值+1；此时CAR的值为1f，然后会将CAR中的值1f传入到rom中 找出对应的微指令，并通过数据线将微指令传入到control中，此时CPU会执行PC+1的操作，并且将读信 号R置为1，最后将CAR的值+1；此时CAR的值为20，然后会将CAR中的值20传入到rom中找出对应的微指令，并通过数据线将微指令传入到control中，该CPU会将MBR中的操作码对应的操作数000A通过数据总线传入 到BR中，然后ACC中的值和BR中的值相加并存回ACC使得ACC值为0020，最后会将CAR的值+1；此时整个ADD 操作执行完毕，CAR的值为21，然后会将CAR中的值21传入到rom中找出对应的微指令，并通过数据线将微 指令传入到control中，该CPU会将CAR中的值置零。

- 指令操作过程基本和上面加法指令一致，不同点在于042B的操作码OP为04加上CAR上的02为06，此时CAR 的值为06，然后会将CAR中的值6传入到rom中找出对应的微指令，并通过数据线将微指令传入到control 中,所以该CPU会执行CAR←23，使得CAR的值变为23；此时CAR的值为23，然后会将CAR中的值23传入到rom 中找出对应的微指令，并通过数据线将微指令传入到control中,至此正式进入SUB操作，先将MBR中地址 码通过地址总线传入到MAR中，然后将CAR的值+1；此时CAR的值为24，然后会将CAR中的值24传入到rom中 找出对应的微指令，并通过数据线将微指令传入到control中,此时CPU会执行PC+1的操作，并且将读信号 R置为1，最后将CAR的值+1；此时CAR的值为25，该CPU会将MBR中的操作码对应的操作数000A通过数据总 线传入到BR中，然后ACC中的值和BR中的值相减并存回ACC使得ACC值为000C，最后会将CAR的值+1；此时 整个SUB操作执行完毕，CAR的值为26，然后会将CAR中的值26传入到rom中找出对应的微指令，并通过数 据线将微指令传入到control中,该CPU会将CAR中的值置零。

- 以第一个循环的ADD A3指令为例，此时PC值为05，PC的值通过地址总线传到MAR，然后从ram中取出指令03A3并通过数据总线传输到MBR中。开始时由于CAR的值为0，然后会将CAR中的值0传入到rom中找出对应的微指令，并通过数据线将微指令传入到control中，此时该CPU会将读信号R置为1，并且将CAR的值+1变为1；此时CAR的值为1，然后会将CAR中的值1传入到rom 中找出对应的微指令，并通过数据线将微指令传入到control中，所以该CPU会读取MBR中存的操作码字段 通过地址总线读出并存入到OP中并且将CAR的值+1变为1；此时CAR的值为2，然后会将CAR中的值2传入到 rom中找出对应的微指令，将微指令传入到control，所以CPU会执行CAR←CAR+OP操作，使得CAR的值变为05；此时CAR的值为05，然后会将CAR中的值5传入到rom中找出对应的微指令，并通过数 据线将微指令传入到control中，所以该CPU会执行CAR←1E，使得CAR的值变为1E；此时CAR的值为1E，然 后会将CAR中的值1e传入到rom中找出对应的微指令，并通过数据线将微指令传入到control中，至此正式 进入ADD操作，先将MBR中地址码通过地址总线传入到MAR中，然后将CAR的值+1；此时CAR的值为1f，然后会将CAR中的值1f传入到rom中找出对应的微指令，并通过数据线将微指令传入到control中，此时CPU会 执行PC+1的操作，并且将读信号R置为1，最后将CAR的值+1；此时CAR的值为20，然后会将CAR中的值20传 入到rom中找出对应的微指令，并通过数据线将微指令传入到control中，该CPU会将MBR中的操作码对应 的操作数0064通过数据总线传入到BR中，然后ACC中的值和BR中的值相加并存回ACC使得ACC值为0064，最 后会将CAR的值+1；此时整个ADD操作执行完毕，CAR的值为21，然后会将CAR中的值21传入到rom中找出对应的微指令，并通过数据线将微指令传入到control中，该CPU会将CAR中的值置零。